Sistema de monitoramento de produção: Lógica modelo para linha de Envase de Garrafas LN (Longnecks)

Itens entram na linha de produção, logo são inspecionados, e após a inspeção, rejeitam o que não está de acordo e mantém na linha produtiva o que vai seguir para produção.
O motivo da criação de um sistema como esse, é a extração de dados produtivos eficientemente, através de registros de contadores de máquinas.

Dados como:
IPE (Índice de Perda de Extrato): Resultado de perda de extrato devido ao valor de líquido perdido ao longo da linha com rejeitos e quebras. Podendo considerar o range do contador de vazão do processo para justificar o total de garrafas envasadas. Divergência = Perda. Não podemos deixar dinheiro escorrer pelo ralo das linhas.

IPOW (Índice de Perda One Way): Resultado de perda de garrafas e insumos produtivos.
Resultado de perda financeira, considerando o custo de cada item perdido.

Constantes
1 pacote fechado = 6 garrafas
1 fardo fechado = 4 pacotes = 24 garrafas
1 palete pronto = 84 fardos de x24 garrafas 330ml = 2016 garrafas
1 palete pronto = 91 fardos de x24 garrafas 275ml = 2184 garrafas
Valor do m3 para hL = 1m3 = 1000L = 10hl // 1hL = 0,1m3

Variáveis
Valor do hl por garrafa (100L = 0,1m3//330ml = 0,00330hl) = x$
Valor do hl por garrafa (100L = 0,1m3//275ml = 0,00275hl) = x$
Valor da Rolha = x$
Valor da Garrafa Vazia = x$
Valor do Rótulo Back = x$
Valor do Rótulo Front = x$
Valor do Rótulo Neck = x$
Valor CUSTO Produto Pronto Unit = x$
Valor Custo LUCRO Produto Pronto Unit = x$
Valor 6-Pack = x$
Valor Fardo 24und = x$
Valor Operacional (diluir na produção) = x$

Podendo levar em consideração futuramente:
Valor da perda Mal Cheia 
Valor da perda Mal Arrolhada
Valor da perda de Estanqueidade
Valor da perda de Mal Rotulada

Funcionamento do Sistema

Entrada da linha

Ponto 1: Entrada de Itens

Checkpoint 1.1: Inspeção - Rejeição = Produção
(Perda: Garrafas vazias)

Envasado

Ponto 2: Entrada de Itens

Checkpoint: 2.1: Inspeção - Rejeição = Produção
(Perda: Garrafa + Líquido + Rolha)
(Rejeição pode ser dividida em: "garrafas sem rolha" e/ou "garrafas mal cheias"

Rotulado

Ponto 3: Entrada de Itens

Checkpoint 3.1: Inspeção - Rejeição = Produção

(Perda: Garrafa + Líquido + Rolha + Rótulos)
(Rejeição pode ser dividia em: "garrafas mal cheias", "garrafas mal rotuladas" e/ou "estanqueidade")
(Rejeição de mal rotuladas pode ser dividida em: Falha Front, Back e Neck)
(Rejeição por estanqueidade é proveniente de mal arrolhamento)

Empacotado

Ponto 4: Entrada de Itens x6 = Quantidades de garrafas empacotadas com cartão
(Perda: Garrafa + Líquido + Rolha + Rótulos + Cartão)

Ponto 5: Entrada de Itens Ponto 4 x24 = Quantidades de garrafas empacotadas com cartão + m2 filme shrink
(Perda: Garrafa + Líquido + Rolha + Rótulos + Cartão + m2 Filme shrink)

Paletizado
Ponto 6 (Final Modelo): Entrada de Itens Ponto 4
(/84 para itens paletizados com 330ml)
(/91 para itens paletizados com 275ml)
(Perda: Garrafa + Líquido + Rolha + Rótulos + Cartão + Filme Shrink)

DESIGN AB-InBev para Sistema de Monitoramento

https://brandworld.ab-inbev.com/brand

Font: Avantt

Color: PRIMARY

Black - HEX #000000
CMYK 00-00-00-100
RGB 000-000-000

White - HEX #ffffff
CMYK 00-00-00-100
RGB 255-255-255

Color: SECONDARY

Gold - PMS 110C
HEX #e5b611
CMYK 02-22-100-08
RGB 230-183-17

Light Gold - HEX #f5e003
 CMYK 7-5-100-0 
RGB 245-224-3

Dark Gold - HEX #d1a33c
CMYK 18-35-91-1
 RGB 209-163-60

Light Grey - HEX #efefef
CMYK 5-3-3-0
RGB 239-239-239

Dark Grey - HEX #c7c7c7
CMYK 22-17-17-00
RGB 199-199-199

Color: ELEMENTS
Red -HEX #921a28
CMYK 27-100-87-27
RGB 146-26-40

Blue - HEX #325a6d
CMYK 84-56-42-21
RGB 50-90-109

Beige - HEX #d69e77
CMYK 16-41-56-0
RGB 214-158-119

Green - HEX #959b7b
CMYK 44-30-57-3
RGB 149-155-123

Light Red - HEX #e88475
CMYK 5-59-49-0
RGB 232-132-117

Brown - HEX #3f1f14
CMYK 48-76-80-69
RGB 63-31-20